Załącznik Nr 1a

UZUPEŁNIENIE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wyposażenie technologii kuchni stanowi zakres zamówienia.

- Zagospodarowanie terenu. Opis techniczny – pkt 5.2 Legenda gatunkowa, tab. Nr 1
- berberys Thunberga – 220 szt.
- buk pospolity – 1125 szt.
- grab pospolity – 300 szt.

- irga szwedzka – 165 szt.
- pięciornik krzewiasty – 2 x 160 szt.
- żywotnik zachodni – 169 szt. 
lub zamieszczenie nowej listy drzew i krzewów do zasadzenia.

Podana ilość sztuk w dokumentacji jest prawidłowa. Duże ilości buka pospolitego wynikają z tego że nie jest to drzewo do sadzenia tylko forma sadzonki (krzew) do nasadzenia żywopłotowego i jest opisane w tabeli. Berberys ‘Atropurpurea Nana’ jest rośliną karłową i do pokrycia i stworzenia pasu w układzie kompozycyjnym musi być gęsto sadzony (zgodnie z wytycznymi branża zieleń). Ilość wynika z założenia  uzyskania jak najszybciej efekt pokrycia terenu. Stosujemy taką zasadę w miejscach publicznych bo wtedy jest szybko ładnie i mniejsze nakłady na pielęgnację.  Wszystkie przyjęte ilości sztuk na m kw są zalecane przez ZSZP i praktycznie sprawdzone.

- W oknach o powierzchni skrzydła/szyby powyżej  3,0 m2 (np. Os4, P2) można ze względów konstrukcyjnych zastosować szyby o grubości 4 mm z podziałem na mniejsze pola do 3,0 m2 , czy należy stosować grubszą szybę z zachowaniem wielkości skrzydła/szyby jak na rys A13. Zalecamy zastosować grubszą szybę zachowują projektowane podziały. W uzasadnionym przypadku dopuszczamy korektę podziału po przedstawieniu rozwiązania zamiennego do akceptacji projektanta, ale jest to możliwe na etapie wykonywania robót, a nie na etapie składania ofert.

- Wykładzina Flotex posiada zamienniki, które jako równoważne mogą być stosowane.

Parametry wykładziny zamiennej – równoważnej :

- runo: 100% PA (nylon 6,6) – ponad 70 mln włókien/m2

- podłoże PVC + włókno szklane

- klasa użytkowa EN 685 - 33

- grubość całkowita ISO 1765 – min. 4,3 mm

- waga całkowita ISO 8543 – ok. 1,8 kg/m2

- odporność na ścieranie EN 1963 - <35g utrata włókien

- trwałość kolorów ISO 105-B02 – min. 6

- stabilność wymiarowa ISO 2551 - <0,2%

- wodoodporna

- gęstość włókien - ponad 70 mln/ m2

- klasa antypoślizgowości DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry)

- reakcja na ogień EN 13501-1 - Bfl S1

- tłumienie odgłosów ISO 140-8 – min. 20 dB

- pochłanianie dźwięku ISO 354 – min. 0,10

- bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom

- posiada deklarację zgodności ze znakiem CE EN 14041

- Wszystkie drzwi wewnętrzne, do których maja dostęp dzieci należy wyposażyć w zabezpieczenie, wyłączone z tego zapisu są drzwi wewnętrzne od zespołu gastronomicznego, pralni, pomieszczeń technicznych, pomieszczeń administracyjnych.

- W pomieszczeniach ( pom. nr 021, 001)  w których widoczne są kanały wentylacji mechanicznej należy wykonać je ze stali nierdzewnej ( kanały o wykończeniu dekoracyjnym).

- Wykonawca będzie zobowiązany do regularnego podlewania i koszenia trawnika w okresie gwarancyjnym ?

- Altanę otoczyć strefą bezpieczeństwa. Strefa bezpieczeństwa to wolna przestrzeń przypisana do konkretnego urządzenia, wykończona nawierzchnia o kształcie i wielkości określonej na rysunku zagospodarowania.

- Czynności, które będą wchodziły w zakres pielęgnacji ręcznej wykonywanych siewem nawierzchni trawiastych w okresie gwarancyjnym. Nawierzchnie trawiaste mają być nawożone stosownie do rodzaju trawy i okresu wysiewu oraz sukcesywnie koszone, a w przypadku braku wzrostu – powierzchnie uzupełniane. Drzewa i krzewy w okresie przyjęcia i wzrostu wymagają nawożenia i cięcia stosownie do rodzaju nasadzeń. Braki nie przyjęte uzupełniane.

- Przewody wentylacyjne mają być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.  W pomieszczeniach [nr 021, 001] gdzie widoczna jest instalacja wentylacji mechanicznej należy wykonać ją ze stali nierdzewnej, jako element wykończeniowy. Pozostałe przewody znajdujące w przestrzeni sufitów podwieszanych należy wykonać ze stali ocynkowanej.

- We wszystkich pomieszczeniach, w których zostały zaprojektowane, należy przyjąć grzejniki o jednakowej kolorystyce – śnieżna biel.

- Schemat ideowy połączeń paneli fotowoltaicznych znajduje się na rys nr E 01 "SCHEMAT IDEOWY - ROZDZIELNIA GŁÓWNA RG".

- Gaz doprowadzony jest tylko do kotłowni.

- Rysunek schematu technologii kotłowni został załączony do dokumentacji projektowej  - rys CO-04. Zestawienie elementów kotłowni zostało ujęte w przedmiarze robót.

- Rysunek schematu instalacji solarnej została załączony do dokumentacji projektowej – rus. CO-05

- W dokumentacji zaprojektowano zawory równoważące z odcięciem i odpływem.

- Jako komplet mebli biurowych przyjąć zestaw : biurko z półką na klawiaturę do komputera – 1 szt, regał otwarty na dokumenty – 1 szt, szafa na dokumenty zamykana na zamek – 1 szt, fotel do biurka – 1 szt.