Załącznik Nr 1b

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA PRZEDSZKOLA W PILE 1

| nr pom./ nazwa pom. | nazwa wyposażenia/ schemat | opis wyposażenia | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. /hol główny | Wieszak (8-osobowy ) | Konstrukcja szafki wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS 0,6mm i z rury stalowej fi 25x1,5mm malowanej farbą proszkową. Wym: gł. 400 x szer. 1600 x wys. 1300; waga 74 kg | 6 sztuk |
| 1.2./gabinet | Biurko gabinetowe. | Biurko gabinetowe (wym: szer. 1600mm, gł. 800mm, wys. 760mm) Meble wykonane z płyty melaminowanej 18mm i28mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty:  dużą odporność na ścieranie i zarysowanie  odporność na działanie czynników chemicznych  odporność na działanie temperatury Blaty oraz nogi wykonane z płyty grubości 18-20 mm oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Łączyna biurka wykonana z płyty melaminowanej grubości co najmniej 18 mm oklejone obrzeżem PCV. W dolnej części trwale osadzone metalowe regulatory umożliwiające dobre poziomowanie biurka. Nogi połączone z blendą o wysokości 40 cm poprzez złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla parametrów technicznych wyrobu (sztywności).Miedzy nogą, a blatem wstawiony jest dystans z profilu aluminiowego o wym. 60x20x20. Blaty muszą posiadać przeloty kablowe. Zakres poziomowania mebla za pomocą regulatorów Ø35mm wynosi ok. 15 mm. | 1szt. |
|  | Kontener biurowy mobilny 3 szufladowy | Meble wykonane z płyty melaminowanej 18mm i 28mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty:  dużą odporność na ścieranie i zarysowanie  odporność na działanie czynników chemicznych  odporność na działanie temperatury Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. Mebel wyposażony jest w kółka jezdne (dwa z hamulcem i dwa bez hamulca) o średnicy 50mm. Wyrób posiada wkłady płytowe o wymiarach wewnętrznych: 342/425/85mm. Szuflady umocowane na stalowych, cichobieżnych prowadnicach rolkowych wytrzymujące obciążenie 20kg zapewniające łatwy 75% wysuw szuflady bez obawy jej wypadnięcia. Zamek centralny zabezpieczający przed dostępem i umożliwia jednoczesne zamykanie wszystkich szuflad. Uchwyty wykonane z aluminium, przykręcane za pomocą 2 śrub. | 1szt. |
|  | Szafa aktowa (średnia) | Szafa aktowa (wym: szer. 802mm, gł. 385mm, wys. 1129), wykonana z płyty melaminowanej 18mm i 28mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN68765, klasa higieniczności E1. Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. Wieńce górne wykonane z płyty 28mm ; wieńce dolne , półki i boki wykonane z płyty 18mm a ściany z płyty HDF 3mm. Wyrób posiada przestrzeń półkową umożliwiającą swobodne wkładanie segregatorów. Szafa posiada drzwi skrzydłowe , każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Uchwyty aluminiowe, przykręcane za pomocą 2 śrub M4x23 ocynk. Poziomowanie szaf za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27mm. Półki szaf mocowane za pomocą złącz półek Zamykanie zamkiem patentowym. | 1szt. |
|  | Szafa aktowa z przeszkleniem | Szafa aktowa (wym: szer. 802mm, gł. 385mm, wys. 1129-1830mm) Meble wykonane z płyty melaminowanej 18mm i 28mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN68765, klasa higieniczności E1. Wyrób oklejany obrzeżem PCV 0,5mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. Wieńce górne wykonane z płyty 28mm ; wieńce dolne , półki i boki wykonane z płyty 18mm a ściany tylne z płyty HDF 3mm. Wyrób posiada przestrzeń półkową umożliwiającą swobodne wkładanie segregatorów. Szafa posiada drzwi skrzydłowe , każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów umożliwiającym kąt otwarcia 110°. Uchwyty aluminiowe, przykręcane za pomocą 2 śrub M4x23 ocynk. Poziomowanie szaf za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27mm. Półki szaf mocowane za pomocą złącz półek. Zamykanie za pomocą zamka patentowego. | 1szt. |
|  | Przeszklenie do szafy | Szklane drzwi do szafy (wym: szer. 794mm, gł. 20mm, wys.1050mm) Fronty szklane wykonane ze szkła hartowanego piaskowanego mocowane w ramce z profilu aluminiowego. Fronty mocowane do korpusu szafy za pomocą zawiasów. Uchwyty w kształcie gałki, przykręcane za pomocą 2 śrub M4x25. | 1szt. |
|  | Stolik okolicznościowy | Stolik okolicznościowy (wym: szer. 700mm, gł. 700mm, wys.550mm) Mebel wykonany z płyty melaminowanej 18mm i 28mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN68765, klasa higieniczności E1. Blaty oraz nogi wykonane z płyty grubości 28 mm oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Łączyna stolika wykonana z płyty melaminowanej grubości co najmniej 18 mm oklejone obrzeżem PCV 0,5 mm. Miedzy nogą, a blatem wstawiony dystans z profilu aluminiowego o wym. 60x20x20. | 1szt. |
|  | Fotel gabinetowy | Fotel obrotowy z czarną podstawą, oparcie z zagłówkiem, mechanizm SYNCHRO, funkcja wysuwu siedziska, funkcja pochylenia oparcia i siedziska, podparcie lędźwiowe. Podłokietniki regulowane góra-dół, nakładka poliuretanowa. Kolor stelaża podłokietnika: czarny. Siedzisko - maskownica z tworzywa w kolorze czarnym; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 80 kg/m3. Oparcie siatkowe z regulowanym podparciem lędźwiowym. Zagłówek - z tworzywa, regulowany, siatkowy. | 1szt. |
|  | Krzesło dostawne | Klasyczne krzesło konferencyjne na czterech nogach, rurki stelaża o przekroju okrągłym, chromowane w technologii chromu III wartościowego, wyposażone w stopki z tworzywa sztucznego Siedzisko krzesła wykonane z sklejki drzewa liściastego, wyściełane trudnopalną pianką PU, z wyraźnie wywiniętą ku dołowi przednią krawędzią siedziska celem zmniejszenia ucisku na dolną część uda użytkownika, gęstość pianki siedziska min. 35 kg/m3. Klasa trudnopalności pianek potwierdzona świadectwem z badań zgodnych z normą PN EN 1021:1:2. Oparcie krzesła wykonane z stalowego stelaża pokrytego elastyczną, transparentną siatką w kolorze czarnym, zapewniającą maksymalny komfort poprzez możliwość dopasowania do pleców użytkownika oraz swobodną cyrkulację powietrza, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy. | 2szt. |
| 1.4./WC dzieci | Półka | Formatka z płyty meblowej o gr. 18mm zamocowana na ścianie za pomocą kątowników | 1szt. |
|  | Wieszak | Formatka z płyty meblowej o gr. 18mm przytwierdzona do ściany. Do formatki przymocowane metalowe haczyki na ręczniki | 1szt. |
| 1.6./Sala dla dzieci | Stolik przedszkolny Krzesełko przedszkolne | Stelaż wykonany z rury stalowej fi 25x1,5 mm, malowany farbą proszkową. Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18mm oklejony obrzeżem PCV 2mm. Wym: gł. 750 x szer. 1250 x wys. 460; waga 17,8 kg; Stelaż z rury stalowej fi 20x1,5 mm, malowany farbą proszkową. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki 8mm, malowane lakierem akrylowym. Wym: gł. 320 x szer. 325 x wys. 455; waga 2,5 kg; | 4szt. 14 szt. |
|  | Segment Pb | Szafy – Segmenty- Segment Pb Korpusy wszystkich segmentów wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Ściana tylna wykonana z płyty lakierowanej HDF. Drzwi zawieszane za zawiasach puszkowych, zamykane na zamki, We wnętrzach półki stałe lub ruchome. Wym. gł. 350mm., szer. 800mm, wys. 1375mm. | 1szt. |
|  | Segment Pc | Szafy – Segmenty- Segment Pc Korpusy wszystkich segmentów wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Ściana tylna wykonana z płyty lakierowanej HDF. Drzwi zawieszane za zawiasach puszkowych, zamykane na zamki, We wnętrzach półki stałe lub ruchome. Wym. gł. 350mm., szer. 800mm, wys. 1375mm. | 1szt. |
|  | Segment Pd | Szafy – Segmenty- Segment Pd Korpusy wszystkich segmentów wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Ściana tylna wykonana z płyty lakierowanej HDF. Drzwi zawieszane za zawiasach puszkowych, zamykane na zamki, We wnętrzach półki stałe lub ruchome. Wym. gł. 350mm., szer. 800mm, wys. 1375mm. | 1szt. |
|  | Szafa DZIEWIĄTKA | Szafka DZIEWIĄTKA Korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm do samodzielnego montażu za pomocą kołków i śrub. Ściana tylna wykonana z płyty lakierowanej HDF. We wnętrzu dziewięć szuflad na rzeczy osobiste uczniów zawieszonych na prowadnicach. Wym.: gł. = 440mm , szer. = 1080mm , wys. = 790 mm. | 2szt. |
|  | Komputer – laptop | Parametry : -procesor generacji 7 np. Intel Core i5 -taktowanie 2,5-3,1 -ekran – 15,6” -rozdzielczość 1920x1080 -karta graficzna – może być zintegrowana -Ram – min. 8 GB - HDD – 1T, interfejs dysku – SATA III -napęd optyczny DVD-RW -komunikacja :WiFi, Bluetooth -porty:2xUSB 2,0, 1x3,0, 1x HDMI -bateria litowo-jonowa o min. 42 Wh -system oper.-Windows 10 Home + pakiet biurowy np. M.Office + antywirus -waga -2-2,4 kg - zasilacz 65W, torba -kolor-czarny -gwarancja – min. 24 m-ce |  |
|  | Projektor | -klasa: multimedialny, z obiektywem i głośnikiem min. 2W -rozdzielczość min. 1280x800 -wsp.proporcji obrazu- 16:10 -ZOOM optyczny-manualny i cyfrowy -korekta zniekształceń -źr. Światła-lampa o mocy min. 190W, o żywotności min. 5000 godz. -poziom hałasu – max. 32dB -odl.projekcji -1-8m -złącza : 1xHDMI, 1xUSB mini, 1xUSB 2,0, 1x USB 3,0, 1xMini DIN 4, 1x stereo mini jack -gwarancja –min. 24 m-ce |  |
|  | Ekran projekcyjny | Ekran projekcyjny na trójnogu (175x132,5cm, 4:3) | 1szt. |
|  | Radioodtwarzacz | -system-boombox, sterowanie pilotem -ilość kanałów audio-2 -tuner FM -moc głośników – min. 2W -pamięć stacji – 20 -odtwarzanie wielokrotne : CD-R, CD-RW, z USB, -odtwarzanie formatu audio-MP3 -złącza: 1xmini jack, 1x USB 2,0, 1x USB 3,0, stereo -zasilanie-z sieci i na baterie -wyposażenie:zasilacz 230V, baterie do radia i do pilota - gwarancja min. 24 m-ce | 1szt. |
| 1.7a./Sala dla dzieci | Stolik przedszkolny | Stelaż wykonany z rury stalowej fi 25x1,5 mm, malowany farbą proszkową. Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18mm oklejony obrzeżem PCV 2mm. Wym: gł. 750 x szer. 1250 x wys. 460; | 4szt. |
|  | Krzesełko przedszkolne | Stelaż z rury stalowej fi 20x1,5 mm, malowany farbą proszkową. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki 8mm, malowane lakierem akrylowym. Wym: gł. 320 x szer. 325 x wys. 455; | 14 szt. |
|  | Segment Pb | Szafy – Segmenty- Segment Pb Korpusy wszystkich segmentów wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Ściana tylna wykonana z płyty lakierowanej HDF. Drzwi zawieszane za zawiasach poszkowych, zamykane na zamki, We wnętrzach półki stałe lub ruchome. Wym. gł. 350mm., szer. 800mm, wys. 1375mm, | 1szt. |
|  | Segment Pc | Szafy – Segmenty- Segment Pc Korpusy wszystkich segmentów wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Ściana tylna wykonana z płyty lakierowanej HDF. Drzwi zawieszane za zawiasach poszkowych, zamykane na zamki, We wnętrzach półki stałe lub ruchome. Wym. gł. 350mm., szer. 800mm, wys. 1375mm, | 1szt. |
|  | Segment Pd | Szafy – Segmenty- Segment Pd Korpusy wszystkich segmentów wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Ściana tylna wykonana z płyty lakierowanej HDF. Drzwi zawieszane za zawiasach poszkowych, zamykane na zamki, We wnętrzach półki stałe lub ruchome. Wym. gł. 350mm., szer. 800mm, wys. 1375mm, | 1szt. |
|  | Szafa DZIEWIĄTKA | Szafka DZIEWIĄTKA Korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm do samodzielnego montażu za pomocą kołków i śrub. Ściana tylna wykonana z płyty lakierowanej HDF. We wnętrzu dziewięć szuflad na rzeczy osobiste uczniów zawieszonych na prowadnicach. Wym.: gł. = 440mm , szer. = 1080mm , wys. = 790 mm, | 2szt. |
| 1.7b./Sala dla dzieci | Stolik przedszkolny | Stelaż wykonany z rury stalowej fi 25x1,5 mm, malowany farbą proszkową. Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18mm oklejony obrzeżem PCV 2mm. Wym: gł. 750 x szer. 1250 x wys. 460; waga 17,8 kg; | 4szt. |
|  | Krzesełko przedszkolne | Stelaż z rury stalowej fi 20x1,5 mm, malowany farbą proszkową. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki 8mm, malowane lakierem akrylowym. Wym: gł. 320 x szer. 325 x wys. 455; | 14 szt. |
|  | Segment Pb | Szafy – Segmenty- Segment Pb Korpusy wszystkich segmentów wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Ściana tylna wykonana z płyty lakierowanej HDF. Drzwi zawieszane za zawiasach poszkowych, zamykane na zamki, We wnętrzach półki stałe lub ruchome. Wym. gł. 350mm., szer. 800mm, wys. 1375mm, | 1szt. |
|  | Segment Pc | Szafy – Segmenty- Segment Pc Korpusy wszystkich segmentów wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Ściana tylna wykonana z płyty lakierowanej HDF. Drzwi zawieszane za zawiasach poszkowych, zamykane na zamki, We wnętrzach półki stałe lub ruchome. Wym. gł. 350mm., szer. 800mm, wys. 1375mm, | 1szt. |
|  | Segment Pd | Szafy – Segmenty- Segment Pd Korpusy wszystkich segmentów wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Ściana tylna wykonana z płyty lakierowanej HDF. Drzwi zawieszane za zawiasach poszkowych, zamykane na zamki, We wnętrzach półki stałe lub ruchome. Wym. gł. 350mm., szer. 800mm, wys. 1375mm, | 1szt. |
|  | Szafa DZIEWIĄTKA | Szafka DZIEWIĄTKA Korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm do samodzielnego montażu za pomocą kołków i śrub. Ściana tylna wykonana z płyty lakierowanej HDF. We wnętrzu dziewięć szuflad na rzeczy osobiste uczniów zawieszonych na prowadnicach. Wym.: gł. = 440mm , szer. = 1080mm , wys. = 790 mm, | 2szt. |
|  | Ścieżka sensoryczna | Ścieżka sensoryczna składa się z 12 połączonych ze sobą kwadratów w różnych kolorach i o różnych strukturach, dwa są puste. Zastosowano takie elementy jak poliester, tworzywa sztuczne, drewno, ceramika. Doskonała pomoc terapeutyczna. Płytki można dowolnie łączyć jak puzzle. Długość boku 1 kwadratu to 37,5cm. | 1szt |
|  | Suchy basen | Pokrowiec uszyty z niezwykle wytrzymałego, powleczonego warstwą gumy poliestru dla zwiększenia trwałości. Nieodkształcająca się pianka o podwyższonej gęstości gwarantuje przedłużone użytkowanie. wymiary 205x205 cm, łuk 330 cm, grubość ścianki 20 cm , bez piłeczek, sugerowana ilość piłek 3000 Piłeczki do basenu suchego dla dzieci i do rehabilitacji odporne na zginanie i zgniatanie pozbawione zapachu. Oferowane w czterech kolorach: - niebieskim - zielonym; - czerwonym - żółtym. Kulki do basenów wykonane z nietoksycznego plastiku, dzięku czemu są bezpieczne dozabawy nawet dla najmłodszych dzieci. Kuleczki muszą posiadać certyfikat /atest z badania potwierdzający spełnienie norm i mogą być stosowane nawet jako bezpieczne zabawki dla dzieci. Piłeczki błyszczące i odpowiednio elastyczne nie ulegają odkształceniom. Kulki posiadają certyfikat CE (Spełniają wymagania WE), który świadczy o tym,że sąbezpieczne i tym samym zostały dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Piłeczki w sprzedaży już od 100 sztuk, ale także w większych ilościach. Oferta obejmuje trzy rozmiary piłeczek: piłeczki o średnicy: 6 cm, 7 cm, 8 cm. Sugerowana średnica: 6cmm Kulki do suchego basenu - cechy: - bezpieczne - posiadają certyfikat CE (Spełniają wymagania WE), - Atest - badanie pod względem nietoksyczności i rozmiaru, - średnica piłeczki: 6 cm, 7 cm lub 8 cm, - ilość piłeczek w zestawie: 100 lub więcej sztuk, - błyszczące i elastyczne, - bezpieczne w użytkowaniu. | 1szt. 3000 szt. |
|  | Kulki do basenu |  |  |
| 1.8a./WC dla dzieci | Regał Pd | Korpusy wszystkich segmentów wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Ściana tylna wykonana z płyty lakierowanej HDF. Drzwi zawieszane na zawiasach poszkowych, zamykane na zamki, We wnętrzach półki stałe lub ruchome. Wym. gł. 350mm., szer. 800mm, wys. 1375mm, | 1szt. |
| 1.8b./WC dla dzieci | Regał Pd | Korpusy wszystkich segmentów wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Ściana tylna wykonana z płyty lakierowanej HDF. Drzwi zawieszane za zawiasach poszkowych, zamykane na zamki, We wnętrzach półki stałe lub ruchome. Wym. gł. 350mm., szer. 800mm, wys. 1375mm, | 1 szt. |
| Pom. socjalne | Szafa ubraniowa | Szafa ubraniowa metalowa z podziałem na odzież czystą – brudną, 2 osobowa. Dwudrzwiowa szafa ubraniowa. Szafa wyposażona w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik, lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm. Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Wym.: gł. 500mm, szer. 800mm, wys. 1800mm, | 2 szt. |

Wszystkie meble biurowe mają spełniać normy : PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 527-3:2004